Abtract

  Mục tiêu chính: Đánh giá các dấu hiệu sinh tồn quan trọng (như nhịp tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp, nhiệt độ cơ thể) mà không cần chạm vào người bệnh.

  Công nghệ cốt lõi: Sử dụng phương pháp chụp ảnh đo nhịp tim (iPPG) bằng camera thông thường (như camera điện thoại, webcam).

  Phương pháp phân tích: Tập trung vào việc ứng dụng các thuật toán học máy (ML) và học sâu (DL) để phân tích dữ liệu từ iPPG và đưa ra các chỉ số sức khỏe.

   Thách thức: Bài báo cũng đề cập đến các khó khăn hiện tại, bao gồm sự thay đổi của điều kiện ánh sáng, chuyển động của đầu (người được đo), và ảnh hưởng của các loại màu sắc khác nhau đến độ chính xác.

  Đề xuất: Cuối cùng, bài báo đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hệ thống CHM, như phát triển thuật toán học mạnh mẽ hơn và xây dựng các bộ dữ liệu đa dạng hơn (về giới tính, màu da, điều kiện ánh sáng).

- Introduction

Đoạn văn này giới thiệu về tầm quan trọng của việc theo dõi các dấu hiệu sinh tồn (như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, v.v.) và các hạn chế của phương pháp đo lường truyền thống.

### 1. Vấn đề của phương pháp truyền thống

- Theo dõi sức khỏe truyền thống đòi hỏi các cảm biến tiếp xúc trực tiếp với cơ thể (như đầu dò nhiệt độ, băng quấn huyết áp, điện cực ECG).

- Nhược điểm: Các phương pháp này có thể gây đau đớn, khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện.

### 2. Giải pháp: Theo dõi không tiếp xúc (CHM)

- Bài báo đề xuất phương pháp Theo dõi sức khỏe không tiếp xúc (CHM) sử dụng Video Monitoring (VM) như một giải pháp thay thế.

- Ưu điểm của VM bao gồm: không xâm lấn, cho phép theo dõi liên tục và có tính khả thi cao trong thực tế (như chăm sóc tại nhà, y tế từ xa).

- Các tác giả đề cập rằng công trình trước đây của họ cũng sử dụng Học máy (ML) và Học sâu (DL) để ước tính huyết áp, tuổi mạch máu và căng thẳng, nhưng tất cả đều dựa trên các cảm biến cần gắn vào da.

### 3. Công nghệ cốt lõi: iPPG

- Để giải quyết vấn đề của cảm biến tiếp xúc, kỹ thuật chụp ảnh đo nhịp tim (iPPG) đã được phát triển.

- iPPG là gì? Đây là phương pháp sử dụng camera RGB thông thường (phổ biến, có sẵn) để đo các dấu hiệu sinh tồn mà không cần tiếp xúc vật lý.

- Cách thức hoạt động: iPPG đo lường những thay đổi tinh vi về màu sắc da hoặc các chuyển động tuần hoàn của cơ thể. Camera (đóng vai trò như một bộ tách sóng quang) phát hiện sự thay đổi cường độ ánh sáng phản xạ từ da do sự lưu thông của máu. Nguyên lý này dựa trên Định luật Beer-Lambert (mối liên hệ giữa ánh sáng, nồng độ hemoglobin và lượng ánh sáng bị máu hấp thụ).

### 4. Mục tiêu và đóng góp của bài báo

Bài báo này là một bài đánh giá (review), tập trung vào việc sử dụng ML và DL trong các phương pháp CHM dựa trên video (iPPG).

- Mục tiêu chính:

  - Tổng hợp và phân loại các nghiên cứu trước đây sử dụng ML/DL cho tín hiệu iPPG.

  - So sánh các nghiên cứu này dựa trên 4 yếu tố: thuật toán ML/DL, loại camera, bộ dữ liệu sử dụng và độ chính xác.

  - Xác định các hạn chế (cả phần cứng và phần mềm) và thách thức hiện tại (như thay đổi ánh sáng, chuyển động, tông màu da).

  - Đề xuất các khuyến nghị để cải thiện độ tin cậy của CHM, đặc biệt là các phương pháp phù hợp cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

- Kết luận chính mà bài báo hướng tới:

  - Giải quyết các hạn chế khi dùng kỹ thuật video cho CHM.

  - Cải thiện độ chính xác của việc ước tính dấu hiệu sinh tồn bằng ML/DL.

  - Làm nổi bật lợi ích của ML/DL trong CHM.

  - Đề xuất các phương pháp CHM cho thiết bị tài nguyên thấp.

### 5. Cấu trúc của bài báo

Phần cuối cùng mô tả bố cục của bài báo:

- Mục 2: Thảo luận về các thách thức.

- Mục 3: Trình bày các phương pháp giám sát video (VM) dùng ML/DL.

- Mục 4: Kết luận.

- Mục 5: Các hướng nghiên cứu trong tương lai.

- Challenges

Mục này tập trung vào hai thách thức lớn khi sử dụng video để theo dõi dấu hiệu sinh tồn: các yếu tố môi trường và việc đáp ứng các tiêu chuẩn y tế.

### 2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường

Độ chính xác của hệ thống iPPG (chụp ảnh đo nhịp tim) rất nhạy cảm với ba vấn đề chính trong thực tế:

- 1. Điều kiện ánh sáng (Lighting Condition):

  - Vấn đề: Ánh sáng yếu làm giảm tín hiệu; ánh sáng quá mạnh (cháy sáng) gây bão hòa tín hiệu; bóng râm hoặc ánh sáng nhấp nháy cũng làm tín hiệu không nhất quán.

  - Giải pháp: Sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh như CLAHE (để tăng tương phản), các phương pháp dựa trên phân tích độ màu (như CHROM, POS) và các mô hình học sâu (ví dụ, dựa trên lý thuyết Retinex) để cải thiện video trong điều kiện thiếu sáng.

- 2. Chuyển động (Motion Artefacts):

  - Vấn đề: Chuyển động của đầu hoặc cơ thể làm cho việc theo dõi "Vùng quan tâm" (ROI - ví dụ như khuôn mặt) không ổn định, gây mờ và sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả đo.

  - Giải pháp: Dùng các thuật toán theo dõi khuôn mặt thời gian thực (như MTCNN, RetinaFace) để giữ ROI ổn định. Các mô hình học sâu như RNN và LSTM cũng được dùng để tái tạo lại tín hiệu bị mất hoặc gián đoạn do chuyển động.

- 3. Biến thể về tông màu da (Skin Tone Variations):

  - Vấn đề: Sắc tố da ảnh hưởng đến cách ánh sáng bị hấp thụ và phản xạ. Da sẫm màu có xu hướng hấp thụ nhiều ánh sáng hơn, làm cho tín hiệu phản xạ (tín hiệu iPPG) yếu hơn so với da sáng màu, gây ra sự không nhất quán.

  - Giải pháp: Chuyển đổi không gian màu (ví dụ: RGB sang YUV hoặc HSV). Quan trọng nhất là huấn luyện các mô hình DL trên các tập dữ liệu đa dạng (bao gồm nhiều màu da khác nhau) để giảm thiên vị (bias) của mô hình.

### 2.2 Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lâm sàng

Phần này nhấn mạnh rằng để một hệ thống CHM (theo dõi sức khỏe không tiếp xúc) được áp dụng trong y tế, nó không chỉ cần chính xác về mặt tính toán mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn lâm sàng nghiêm ngặt.

- Các tiêu chuẩn: Các cơ quan quản lý (như AAMI, BHS, FDA) quy định mức sai số tối đa chấp nhận được:

  - Huyết áp (BP): Sai số phải dưới $\pm 5$ mmHg.

  - SpO2: Sai số phải dưới $2\%$.

  - Nhịp tim (HR): Hệ số tương quan ($\rho$) phải lớn hơn $0.9$.

- So sánh hiệu suất: Bài báo đưa ra ví dụ về hiệu suất của các mô hình DL khác nhau khi so với các tiêu chuẩn này:

  - Đạt chuẩn: Mô hình EfficientPhys (đo HR) đạt $\rho = 0.99$ và U-Net (đo BP) đạt sai số MAE 4.43 mmHg (cho huyết áp tâm trương).

  - Không đạt chuẩn: Mô hình HR-CNN (đo HR) chỉ đạt $\rho = 0.50$ và một mô hình CNN khác (đo BP) có sai số MAE lên tới 11.54 mmHg (cho huyết áp tâm thu), đều bị coi là không phù hợp cho ứng dụng lâm sàng.

- Video monitoring (VM)

Mục này đi sâu vào phương pháp Giám sát qua Video (VM), định nghĩa nó là sự kết hợp giữa công nghệ video với các mô hình Học máy (ML) và Học sâu (DL) để theo dõi các chỉ số sức khỏe một cách không phô trương.

### 1. 🤖 So sánh phương pháp: Truyền thống vs. ML/DL

Đây là luận điểm cốt lõi của mục này:

- Phương pháp truyền thống (Rule-based):

  - Bao gồm các kỹ thuật xử lý tín hiệu cổ điển như ICA, POS, và CHROM.

  - Vấn đề: Các phương pháp này thất bại trong các ứng dụng thực tế vì chúng rất nhạy cảm với các yếuF tố nhiễu. Chúng không thể xử lý tốt các thay đổi về ánh sáng, chuyển động, hoặc sự khác biệt về tông màu da.

  - Hiệu suất kém: Bài báo trích dẫn rằng trong kịch bản có chuyển động mạnh, độ chính xác của ICA chỉ là 4% và của CHROM là 60%.

- Phương pháp ML/DL (Học máy/Học sâu):

  - Ưu điểm: Vượt trội hơn hẳn vì chúng có thể học các đặc trưng không-thời gian (spatio-temporal features) từ video. Điều này giúp chúng mạnh mẽ hơn (robust) và có khả năng chống nhiễu tốt hơn.

  - Hiệu suất vượt trội: Các mô hình DL cho thấy độ chính xác cao hơn đáng kể. Ví dụ, EfficientPhys (MAE 1.14 bpm) và DeepPhys (MAE 4.57 bpm). Đặc biệt, mô hình Dual-GAN đạt kết quả gần như hoàn hảo (MAE 0.74 bpm, $\rho$ = 0.997).

  - Kiến trúc: Các mô hình DL tiên tiến như DeepPhys (lai giữa CNN-RNN) và PhysNet (3D-CNN) có thể nắm bắt cả thông tin không gian và sự thay đổi theo thời gian, giúp chúng hiệu quả trong việc phân tích tín hiệu.

### 2. ⚠️ Hạn chế của Học sâu: Vấn đề "Hộp đen"

Mặc dù có độ chính xác cao, các mô hình DL có một nhược điểm lớn:

- Thiếu khả năng diễn giải (Black-box): Chúng hoạt động như "hộp đen", nghĩa là rất khó để hiểu tại sao chúng đưa ra một dự đoán cụ thể.

- Vấn đề lâm sàng: Việc thiếu "khả năng diễn giải vật lý" này làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy và an toàn khi áp dụng trực tiếp trong môi trường y tế.

### 3. 📷 Phần cứng và Dữ liệu

- Camera: Có nhiều loại camera (nhiệt, hồng ngoại), nhưng nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào camera RGB do tính phổ biến và sẵn có của chúng.

- Bộ dữ liệu (Datasets): Những thách thức (ánh sáng, chuyển động, màu da) vẫn còn tồn tại. Do đó, các bộ dữ liệu công khai rất quan trọng để kiểm tra và huấn luyện mô hình. Bài báo đề cập đến:

  - UBFC-rPPG: Dùng cho các môi trường thực tế (có biến động ánh sáng).

  - MIHR: Thử thách trong điều kiện ánh sáng cực thấp (từ 1 Lux đến 100 Lux).

  - MMPD: Một bộ dữ liệu đa dạng bao gồm nhiều tông màu da, chuyển động cơ thể và điều kiện ánh sáng khác nhau.

### 4. 🎯 Hướng tương lai

Mục này kết luận bằng cách chỉ ra rằng công việc trong tương lai sẽ tập trung vào việc phát triển các thuật toán thích ứng (adaptive algorithms). Các thuật toán này có thể tự điều chỉnh để xử lý các biến động về ánh sáng, bù đắp chuyển động và thích ứng với nhiều tông màu da khác nhau, đồng thời cải thiện khả năng xử lý thời gian thực.

3.1 HR detection algorithms

Mục này tập trung cụ thể vào các thuật toán dùng để phát hiện nhịp tim (HR) qua video.

- Tầm quan trọng của HR: Nhịp tim (HR), thường từ 60-100 bpm lúc nghỉ, là một chỉ số quan trọng của sức khỏe tim mạch.

- Thách thức: Độ chính xác của việc đo HR qua video bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố như ánh sáng, chuyển động và sự thay đổi tông màu da.

- Các bước thực hiện:

  - Chọn ROI: Bước đầu tiên là chọn "Vùng quan tâm" (ROI) thích hợp, nơi có lưu lượng máu ổn định (như trán, má). Các công cụ như MediaPipe, MTCNN, RetinaFace thường được dùng cho việc này.

  - Thuật toán (ML/DL): Sau khi có ROI, các mô hình Học máy và Học sâu đóng vai trò quan trọng trong việc trích xuất tín hiệu HR. Bài báo liệt kê các ví dụ như SVM, KNN, các phương pháp Bayesian, và đặc biệt là LSTM.

- Tiến bộ và Mục tiêu: Các nghiên cứu mới đang cố gắng tạo ra các giải pháp thân thiện với người dùng, chi phí thấp (ví dụ: "gương thông minh") có khả năng chống nhiễu chuyển động tốt hơn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là duy trì độ chính xác nhất quán trong các môi trường khác nhau. Mục tiêu cuối cùng là làm cho việc theo dõi HR qua video đủ tin cậy để áp dụng rộng rãi.

    - Extract HR based on ML advantages and limitation

Mục này tập trung vào việc ứng dụng cụ thể các thuật toán Học máy (ML) để trích xuất nhịp tim (HR) từ video, nêu bật các phương pháp và ưu điểm của chúng.

### Vai trò chính của ML

Các mô hình ML giúp tăng độ chính xác và độ tin cậy của việc đo HR bằng cách:

- Phân tích các đặc điểm trên Vùng quan tâm (ROI) của khuôn mặt.

- Nhận diện các điểm mốc (landmarks) trên khuôn mặt.

- Áp dụng các bộ lọc để giảm nhiễu trong tín hiệu tim thu được.

### Các thuật toán ML cụ thể được sử dụng

Bài báo đưa ra nhiều ví dụ về cách các nhà nghiên cứu đã kết hợp các thuật toán ML khác nhau:

- ICA (Phân tích thành phần độc lập): Thường được dùng làm bước tiền xử lý quan trọng để tách tín hiệu sinh học (PPG) ra khỏi các tín hiệu nhiễu [83, 25].

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression - LR): Được dùng sau ICA để chọn ra kênh màu (Đỏ, Xanh lá, hay Xanh dương) cung cấp dữ liệu sinh lý chính xác nhất để ước tính HR [25].

- Tiếp cận Bayesian (Bayesian approach): Được sử dụng để tổng hợp dữ liệu từ sự thay đổi màu da và chuyển động của đầu để dự đoán HR [94].

- Random Forest (RF) & K-means: Thuật toán RF được dùng để phân biệt giữa các nhóm 'nhiễu' và 'không nhiễu', sau đó K-means được dùng để loại bỏ nhiễu do chuyển động [102].

- SVM (Support Vector Machine): Được dùng để đánh giá độ tin cậy của phép đo. Một mô hình SVM đã có thể phân loại một phép đo HR là 'đúng' hay 'sai' với độ chính xác lên tới 92.1% [103].

### Kết luận

Việc tích hợp ML vào các hệ thống theo dõi sức khỏe không tiếp xúc (CHM) giúp tăng cường đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của các phép đo, khiến chúng trở thành công cụ ngày càng có giá trị cho các ứng dụng y tế hiện đại.

3.1.2 Extract HR based on ML advantages and limitation

Mục này mô tả việc sử dụng các thuật toán Học sâu (DL) để trích xuất nhịp tim (HR) từ video, nêu bật cả ưu điểm và những thách thức thực tế.

### 1. 🚀 Ưu điểm và Thách thức của DL

- Ưu điểm: Các mô hình DL có tiềm năng lớn vì chúng có thể xử lý dữ liệu theo thời gian thực và cải thiện độ chính xác trong việc chẩn đoán y tế.

- Thách thức: Hiệu quả của các mô hình này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm: sự ổn định của dữ liệu, hiệu quả tính toán (tức là chi phí xử lý cao) và các cân nhắc về quyền riêng tư của người dùng.

### 2. 🧠 Các Kiến trúc DL Tiêu biểu

Phần này liệt kê rất nhiều mô hình DL tiên tiến mà các nhà nghiên cứu đã phát triển. Xu hướng chung là sử dụng các kiến trúc ngày càng phức tạp để xử lý tín hiệu video, thay vì chỉ dùng các phương pháp Học máy đơn giản.

Các kỹ thuật chính bao gồm:

- CNN cơ bản: Sử dụng Mạng thần kinh tích chập (CNN) để tích hợp cả dữ liệu không gian và thời gian. Ví dụ, HR-CNN được thiết kế với hai mạng con riêng biệt (một để trích xuất đặc trưng, một để ước tính HR).

- Kiến trúc lai (Hybrid): Kết hợp CNN và RNN để phân tích các bản đồ không-thời gian (ST-maps), giúp nắm bắt cả thông tin không gian và sự thay đổi theo thời gian.

- Cơ chế Chú ý (Attention): Các mô hình như DeepPhys và MTTS-CAN sử dụng cơ chế chú ý để tự động tập trung vào các vùng hoặc các khung hình quan trọng nhất, giúp cải thiện tín hiệu.

- Phương pháp Đa tỷ lệ (Multi-scale): Đây là một kỹ thuật rất phổ biến. Các mô hình như MSSTNet, GLISNet, và các phương pháp dùng kim tự tháp Gaussian (Gaussian pyramid) phân tích video ở nhiều độ phân giải khác nhau. Điều này giúp giảm nhiễu và cải thiện độ chính xác. Đáng chú ý, GLISNet cho thấy hiệu quả rõ rệt trong điều kiện thiếu sáng.

### 3. 📊 Hiệu suất và Hướng tương lai

- Hiệu suất không nhất quán: Mặc dù DL rất mạnh mẽ, kết quả từ các nghiên cứu khác nhau (được tổng hợp trong Bảng 4) cho thấy sự biến động rất lớn về độ chính xác.

  - Chỉ số MAE (sai số tuyệt đối trung bình) dao động từ 0.14 bpm (rất tốt) đến 22.76 bpm (rất tệ).

  - Chỉ số RMSE (sai số toàn phương trung bình) dao động từ 1.81 bpm đến 19.15 bpm.

- Kết luận: Sự chênh lệch lớn này cho thấy việc ước tính HR vẫn chưa đạt được độ chính xác và nhất quán để áp dụng lâm sàng.

- Hướng tương lai: Nghiên cứu cần tập trung vào việc phát triển các thuật toán có thể chạy thời gian thực, được thẩm định trong các bối cảnh động (thực tế, có chuyển động) và giải quyết các thách thức triển khai để đạt được mức sai số chấp nhận được trong y tế.

3.2 HR Variability Algorithms

Mục này giới thiệu về Biến thiên nhịp tim (HRV) và lý do tại sao nó là một chỉ số y tế quan trọng.

- HRV là gì? HRV được định nghĩa là sự biến thiên về khoảng thời gian giữa các nhịp tim liên tiếp. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá chức năng của hệ thần kinh tự chủ và khả năng phục hồi sinh lý tổng thể.

- HRV dùng để làm gì? Nó được coi là một dấu hiệu sinh học tiên tiến để đo lường các phản ứng tự chủ đối với các kích thích và căng thẳng (stress). Đoạn văn nhấn mạnh tầm quan trọng của HRV trong nhiều lĩnh vực:

  - Tim mạch: Giá trị HRV giảm có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

  - Sức khỏe tâm thần: Được sử dụng để theo dõi các tình trạng như lo âu và trầm cảm.

  - Y học thể thao: Dùng để kiểm tra tình trạng thể chất, sự phục hồi, và nguy cơ tập luyện quá sức.

  - Bệnh mãn tính: Có vai trò trong việc quản lý bệnh tiểu đường và cao huyết áp.

- Phương pháp đo lường: Đoạn văn kết luận rằng, tương tự như việc đo nhịp tim (HR), các tiến bộ công nghệ video (sử dụng camera RGB) cùng với các thuật toán Học máy (ML) và Học sâu (DL) hiện cho phép theo dõi HRV một cách không xâm lấn.

3.2.1 ML/DL Techniques for HRV Estimation

Mục này mô tả các kỹ thuật Học máy (ML) và Học sâu (DL) được sử dụng để ước tính Biến thiên nhịp tim (HRV) từ video khuôn mặt.

### 1. Quy trình 3 bước (Pipeline)

Việc trích xuất HRV thường bao gồm 3 giai đoạn:

- Thu tín hiệu iPPG từ các vùng trên khuôn mặt.

- Phát hiện đỉnh (Peak detection) để xác định thời điểm chính xác của từng nhịp tim.

- Sử dụng ML/DL để ước tính khoảng cách NNI (Normal-to-Normal Interval - khoảng thời gian giữa các nhịp tim bình thường liên tiếp) từ tín hiệu iPPG.

### 2. Các kỹ thuật ML và DL được sử dụng

- Học máy (ML):

  - Các thuật toán như SVR (Hồi quy véc-tơ hỗ trợ) và Bagged Decision Trees được sử dụng để chọn các Vùng quan tâm (ROI) không bị nhiễu và dự đoán tín hiệu HRV trong điều kiện thực tế.

  - SVR cũng được kết hợp với hình ảnh nhiệt (thermal imaging) trong một số nghiên cứu.

- Học sâu (DL): Các phương pháp DL cho thấy hiệu suất cao hơn nhờ khả năng học các đặc trưng không-thời gian (spatio-temporal).

  - PhysNet (3D-CNN): Một kiến trúc CNN 3D được thiết kế để trích xuất các đặc trưng cả về không gian và thời gian, giúp ước tính các tham số HRV (như LF, HF).

  - ESA-rPPGNet: Kết hợp cơ chế "chú ý" (attention) và bộ lọc thời gian để cải thiện việc phát hiện đỉnh.

  - Hybrid PhysNet-RNN: Sử dụng các lớp LSTM và ConvLSTM để tăng khả năng chống nhiễu do chuyển động.

  - Dual-GAN: Sử dụng kỹ thuật học đối nghịch (adversarial learning) để dự đoán HRV.

### 3. Thách thức lớn nhất

Thách thức cốt lõi và quan trọng nhất trong việc đo HRV là độ chính xác của việc phát hiện đỉnh (peak detection).

- Lý do: Các yếu tố nhiễu như chuyển động, thay đổi ánh sáng và tông màu da (đã thảo luận ở Mục 2) có thể làm các đỉnh tín hiệu bị méo, không đầy đủ hoặc phát hiện sai. Nếu đỉnh bị sai, toàn bộ phép đo HRV (vốn dựa trên khoảng cách giữa các đỉnh) sẽ bị sai lệch nghiêm trọng.

- Các thách thức khác: Chất lượng camera thấp hoặc thiết lập không tối ưu.

- Giải pháp: Các thuật toán phát hiện đỉnh tiên tiến (như ESA-rPPGNet) được đề xuất để giải quyết vấn đề này. Các giải pháp khác bao gồm cải thiện thuật toán giảm nhiễu và tích hợp tín hiệu từ nhiều cảm biến.

3.3 Respiratory Rate Algorithms

Mục này thảo luận về các thuật toán được sử dụng để ước tính Nhịp thở (RR), một chỉ số quan trọng về sức khỏe hô hấp và trao đổi chất.

### 1. 🩺 Tầm quan trọng của Nhịp thở (RR)

- Định nghĩa: RR là số lần thở mỗi phút, với mức bình thường là từ 12 đến 20 lần/phút.

- Ý nghĩa lâm sàng: Những thay đổi so với mức trung bình này là tín hiệu quan trọng cho thấy tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy, hoặc các bệnh lý nghiêm trọng (như tổn thương não hoặc nhiễm trùng).

- Vấn đề: Các phương pháp truyền thống (như đếm thủ công) không chính xác và không thực tế cho việc theo dõi liên tục.

### 2. 🏃 Thách thức khi đo RR qua video

- Các hệ thống không xâm lấn dựa trên video là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn.

- Tín hiệu RR được trích xuất từ các chuyển động tinh tế của ngực và khuôn mặt khi thở.

- Thách thức lớn nhất là nhiễu do chuyển động (motion artifacts). Các hoạt động thể chất như đi bộ hoặc nói chuyện có thể dễ dàng làm hỏng tín hiệu thở, khiến việc đo lHh_reliable_ không đáng tin cậy.

### 3. 💡 Vai trò của Học máy (ML) và Học sâu (DL)

Các thuật toán ML/DL được sử dụng để giải quyết những thách thức này và tăng cường độ mạnh mẽ (robustness) của phép đo:

- 3D-CNN: Các kiến trúc CNN 3D rất hiệu quả trong việc trích xuất các đặc trưng không-thời gian (spatiotemporal). Chúng có thể phân tích các thay đổi pixel nhỏ qua nhiều khung hình để nắm bắt các kiểu thở tinh vi.

- Phương pháp đa phương thức (Multimodal ML): Đây là một kỹ thuật quan trọng. Thay vì chỉ dựa vào một nguồn, các thuật toán này kết hợp:

  - Tín hiệu phân tích chuyển động (từ camera RGB, ví dụ: chuyển động của lồng ngực).

  - Tín hiệu hô hấp có nguồn gốc từ iPPG (tín hiệu iPPG cũng chứa thông tin về nhịp thở).

  - Sự kết hợp này giúp hệ thống hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi một phần cơ thể bị che khuất.

- Lọc dựa trên LSTM: Các mô hình LSTM đặc biệt hữu ích trong việc phân biệt giữa chuyển động tự nguyện (như nói chuyện) và các kiểu thở thực sự, giúp giảm các ước tính sai.

- Các mô hình được trích dẫn: Bài báo đề cập đến việc sử dụng CNN, 3D-CNN, LSTM và DeepPhys để dự đoán RR.

3.3.1 Extract RR Based on ML Advantages and

Limitations

Mục này mô tả các kỹ thuật Học máy (ML) được sử dụng để trích xuất Nhịp thở (RR) từ video, tập trung vào hai phương pháp chính dựa trên vùng cơ thể được theo dõi.

### 1. Phương pháp 1: Camera nhiệt (Theo dõi mũi)

- Cách thức hoạt động: Camera nhiệt được sử dụng để phát hiện sự thay đổi nhiệt độ ở vùng mũi khi hít vào (không khí mát) và thở ra (không khí ấm).

- Hạn chế: Phương pháp này có nhiều nhược điểm lớn:

  - Chi phí cao: Camera nhiệt quá đắt đỏ cho các gia đình.

  - Chất lượng hình ảnh kém.

  - Yêu cầu nghiêm ngặt: Cần phải có một đường nhìn rõ ràng, không bị cản trở đến lỗ mũi, điều này làm hạn chế rất nhiều vị trí và góc đặt camera.

### 2. Phương pháp 2: Camera RGB (Theo dõi ngực/bụng và mặt)

Đây là phương pháp được nghiên cứu rộng rãi hơn và được coi là khả thi hơn. Nó sử dụng camera RGB tiêu chuẩn.

- Cách thức hoạt động:

  - Theo dõi ngực/bụng: Phương pháp này theo dõi các chuyển động tinh vi của thành ngực (lồng ngực, bụng) khi hít vào và thở ra (ví dụ: lồng ngực di chuyển 3-5 mm).

  - Theo dõi mặt/đầu: Một số nghiên cứu cũng sử dụng chuyển động của đầu, vì chuyển động của phổi cũng ảnh hưởng tinh vi đến chuyển động của da đầu.

### 3. Các thuật toán ML cụ thể được ứng dụng

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều thuật toán ML khác nhau (thường kết hợp với các kỹ thuật xử lý tín hiệu như EMD hoặc iPPG) để phân tích dữ liệu từ camera RGB:

- Hồi quy tuyến tính (LR): Được sử dụng để ước tính RR từ các khung hình video của mặt và thân trên, đồng thời cố gắng bù đắp cho các biến dạng do chuyển động.

- Random Forest (RF): Được sử dụng để huấn luyện một bộ phân loại nhằm phát hiện chứng ngưng thở (apnea) chỉ dựa trên các đặc điểm chuyển động của đầu.

- Cây quyết định nhị phân (Binary DT): Được sử dụng trong một phương pháp đa phương thức (multi-modal). Phương pháp này kết hợp hai nguồn dữ liệu: (1) tín hiệu từ chuyển động của khuôn mặt và (2) tín hiệu iPPG (từ thay đổi màu da), sau đó dùng DT để tính toán RR.

- Các thuật toán khác: K-star và Rotation Forest cũng được đề cập, chủ yếu để tìm ra bộ phân loại tốt nhất cho việc ước tính RR.

3.3.2 Extract RR Based on DL advantages and limitations

Mục này mô tả các phương pháp sử dụng Học sâu (DL) và camera RGB để trích xuất Nhịp thở (RR), nêu bật các kỹ thuật tiên tiến và những hạn chế lớn của lĩnh vực này.

### 1. 🚀 Ưu điểm và các Kỹ thuật DL Tiên tiến

Các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều phương pháp DL để cải thiện độ chính xác, vượt xa các thuật toán ML cơ bản:

- Phân tích chuyển động (thay vì cường độ): Một phát hiện quan trọng là việc phân tích chuyển động của pixel (pixel motions) mang lại kết quả chính xác hơn là chỉ phân tích sự thay đổi cường độ/màu sắc của pixel.

- Khuếch đại chuyển động (EVM): Một số phương pháp tiên tiến sử dụng Eulerian Video Magnification (EVM). Kỹ thuật này phóng đại các chuyển động nhỏ, tinh vi của lồng ngực (mà mắt thường không thấy rõ) trong video, giúp mô hình DL dễ dàng phát hiện nhịp thở hơn.

- Theo dõi chuyển động (Optical Flow): Thường được kết hợp với EVM, kỹ thuật "luồng quang học" (optical flow) được dùng để theo dõi chính xác các chuyển động đã được khuếch đại.

- Kiến trúc Không-Thời gian (Spatiotemporal): Các mô hình phức tạp đã được phát triển, ví dụ như một kiến trúc kết hợp LSTM, 1D-CNN và 3D-CNN. Mô hình này được dùng cho bệnh nhân ICU, chứng minh khả năng học các mẫu hít thở phức tạp theo cả không gian và thời gian.

- Dự đoán đồng thời: Một số phương pháp DL sử dụng tín hiệu iPPG để dự đoán đồng thời cả Nhịp tim (HR) và Nhịp thở (RR), giúp tăng hiệu quả về phần cứng.

- Mô hình lai (Hybrid): Kết hợp các phương pháp DL với các bộ phân loại ML truyền thống (như SVM, DT, ANN) để nâng cao độ chính xác và phân tích các bộ dữ liệu lâm sàng lớn.

### 2. 📉 Hạn chế: Sự không nhất quán và thiếu tiêu chuẩn

Đây là hạn chế lớn nhất được nêu ra trong mục này:

- Hiệu suất cực kỳ không nhất quán: Bài báo trích dẫn Bảng 6, cho thấy một sự chênh lệch "khổng lồ" về hiệu suất giữa các mô hình khác nhau:

  - MAE (Sai số tuyệt đối trung bình) dao động từ 0.14 (gần như hoàn hảo) đến 14.48 bpm (rất tệ).

  - RMSE (Sai số toàn phương trung bình) dao động từ 0.066 đến 19.15 bpm.

  - Hệ số tương quan (R) dao động từ 0.45 (kém) đến 0.995 (xuất sắc).

- Lý do: Sự biến động lớn này là do thiếu các tiêu chuẩn đánh giá (standardized benchmarks) và các bộ dữ liệu công khai. Không có một thước đo chuẩn, việc so sánh trực tiếp hiệu suất giữa các mô hình là không thể và không đáng tin cậy.

### 3. 🎯 Hướng tương lai

Để lĩnh vực này tiến xa hơn, nghiên cứu trong tương lai phải tập trung vào việc phát triển các khung đánh giá chuẩn hóa (standardized evaluation frameworks). Điều này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu so sánh các mô hình một cách công bằng, từ đó tạo ra các ứng dụng đáng tin cậy và có ý nghĩa lâm sàng.

3.4 Blood Pressure (BP) estimation

Mục này giới thiệu về việc Ước tính Huyết áp (BP), một chỉ số quan trọng cho sức khỏe tim mạch (ví dụ, cao huyết áp là khi Huyết áp tâm thu (SBP) > 140 mmHg hoặc Huyết áp tâm trương (DBP) > 90 mmHg).

- Vấn đề: Các phương pháp đo truyền thống (như dùng băng quấn (cuff) hoặc ống thông) tuy chính xác nhưng không thực tế cho việc theo dõi liên tục và không tiếp xúc.

- Giải pháp: Các tiến bộ gần đây về thị giác máy tính và Học máy (ML) / Học sâu (DL) đã cho phép các phương pháp ước tính BP không xâm lấn mới.

- Cách thức hoạt động: Các phương pháp này hoạt động bằng cách sử dụng tín hiệu iPPG thu được từ video (ví dụ: từ khuôn mặt hoặc lòng bàn tay). Chúng phân tích những thay đổi tinh vi về tông màu da để suy ra động lực tim mạch và ước tính SBP lẫn DBP.

3.4.1 ML approached for BP estimation

Mục này mô tả các phương pháp Học máy (ML) khác nhau được sử dụng để ước tính Huyết áp (BP) từ tín hiệu iPPG (thu được qua camera).

Xu hướng chung là trích xuất các đặc trưng (features) từ tín hiệu video, đôi khi kết hợp với dữ liệu khác, và sử dụng chúng để huấn luyện các mô hình ML.

### 💡 Các ví dụ về phương pháp

- Kết hợp đặc trưng cơ bản: Một số nghiên cứu [171] trích xuất các đặc trưng đơn giản như "đỉnh và đáy" (peak and valley) từ sóng iPPG và kết hợp chúng với chỉ số BMI của người dùng, sau đó sử dụng Hồi quy tuyến tính (Linear Regression).

- Sử dụng Smartphone: Nhiều nghiên cứu [173, 163] tập trung vào việc sử dụng camera của điện thoại thông minh để thu tín hiệu iPPG từ khuôn mặt, sau đó áp dụng các kỹ thuật ML như Hồi quy đa biến (Multiple Regression).

- Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering): Một nghiên cứu [11] đã trích xuất tới 26 đặc trưng khác nhau từ iPPG và thử nghiệm 4 mô hình ML. Kết quả cho thấy SVR (Hồi quy véc-tơ hỗ trợ) cho hiệu suất tốt nhất, mặc dù sai số (MAE) vẫn ở mức 9.97 mmHg (SBP) và 7.59 mmHg (DBP).

- Nguồn dữ liệu đa dạng: Một phương pháp khác [165] không chỉ dùng video khuôn mặt mà còn dùng cả video bàn tay (hand videos), kết hợp với các thuật toán Học tập hợp (Ensemble Learning).

### 🎯 Kết luận

Mục này kết luận rằng ML cho thấy tiềm năng lớn trong việc đo BP từ xa. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn cần được cải thiện về tính tổng quát và độ mạnh mẽ (robustness) trước khi có thể được chuyển giao để ứng dụng trong lâm sàng.

3.4.2 DL approached for BP estimation

Mục này mô tả cách các nhà nghiên cứu sử dụng Học sâu (DL) để ước tính Huyết áp (BP). Không giống như các phương pháp ML truyền thống (phải trích xuất đặc trưng thủ công), các mô hình DL có khả năng tự động học các đặc trưng phức tạp trực tiếp từ dạng sóng iPPG

### 1. 🧠 Các Kỹ thuật DL Tiên tiến

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều kiến trúc DL khác nhau để trích xuất các đặc trưng liên quan đến huyết áp:

- Mạng nơ-ron (NN) được huấn luyện với các đặc điểm của sóng (như diện tích, độ dốc, năng lượng).

- LSTM được sử dụng để suy ra các đặc điểm liên quan đến "độ cứng động mạch" (arterial stiffness).

- Các hệ thống hai luồng (Dual-path) kết hợp CNN với kỹ thuật khuếch đại video (video magnification) để trích xuất các đặc trưng sóng và PTT (Pulse Transit Time), một chỉ số quan trọng liên quan đến huyết áp.

- Hiệu suất (được báo cáo trong Bảng 7) vẫn còn biến động, với sai số MAE dao động từ 4.43 mmHg (đối với DBP, dùng U-Net) đến 7.05 mmHg (đối với SBP, dùng các mô hình tiền huấn luyện).

### 2. 📉 Thách thức lớn: Thiếu dữ liệu (Data Scarcity)

Vấn đề lớn nhất cản trở các mô hình DL này là sự khan hiếm dữ liệu huấn luyện có dán nhãn và sự biến động của môi trường.

### 3. 💡 Các giải pháp cho việc thiếu dữ liệu

Để khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu, các nhà nghiên cứu đã áp dụng một số chiến lược sáng tạo:

- Tạo dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data): Sử dụng các mô hình như GAN (cụ thể là InfoGAN) và kiến trúc mã hóa-giải mã (encoder-decoder) để tạo ra các tín hiệu iPPG nhân tạo, giúp làm phong phú thêm tập dữ liệu huấn luyện.

- Học chuyển giao (Transfer Learning): Tận dụng các mô hình đã được huấn luyện trước trên các bộ dữ liệu lớn (như ImageNet) rồi tinh chỉnh lại cho bài toán BP.

- Dữ liệu đa phương thức (Multimodal Inputs): Tích hợp các nguồn tín hiệu khác (như ECG và ảnh nhiệt) hoặc sử dụng các bộ dữ liệu thu thập từ nhiều vị trí trên cơ thể (MSPM) để tăng cường độ mạnh mẽ và độ tin cậy của mô hình.

3.5 Blood oxygen saturation (SpO2) estimation

### 1. 🩺 Tầm quan trọng của SpO2

- SpO2 là gì? Đây là chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả của hệ hô hấp và tuần hoàn, được định nghĩa bằng tỷ lệ giữa hemoglobin có oxy (HbO2) so với tổng hemoglobin (HP).

- Tại sao nó quan trọng?

  - Mức bình thường: 95% – 100%.

  - Mức nguy hiểm (Hypoxia - Thiếu oxy): Dưới 95%. Mức này có thể báo hiệu các tình trạng y tế nguy hiểm đến tính mạng như suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

- Lợi ích của phương pháp không xâm lấn: Giúp ngăn ngừa nhiễm bẩn và tránh các vấn đề liên quan đến lưu thông máu (so với phương pháp lấy máu).

### 2. 📸 Phương pháp đo SpO2 bằng Camera RGB

Phương pháp truyền thống (kẹp ngón tay) sử dụng sóng Đỏ và Hồng ngoại (Infrared). Tuy nhiên, các tiến bộ gần đây cho phép ước tính SpO2 bằng camera RGB thông thường (quay video mặt hoặc tay) với các thiết lập phổ biến:

- Khoảng cách: ~1 mét.

- Tốc độ khung hình (FPS): Thường là 30 fps (một số dùng 10 hoặc 25 fps).

- Độ phân giải: Thường là 640x480.

- Vùng quan tâm (ROI): Trán, má, môi.

### 3. 🔬 Nguyên lý khoa học (Cách hoạt động)

Phương pháp dựa trên camera RGB này hoạt động dựa trên một nguyên lý quang-sinh lý (optophysiological) khác:

- Sử dụng kênh Đỏ và Xanh dương: Thay vì dùng Đỏ/Hồng ngoại, phương pháp này sử dụng sự khác biệt về tín hiệu giữa kênh màu Đỏ (Red) và kênh màu Xanh dương (Blue).

- Tính "Tỷ lệ của các tỷ lệ" (Ratio of Ratios - RR): Một giá trị RR được tính toán. Đây là tỷ lệ của thành phần xung (AC, thay đổi theo nhịp tim) trên thành phần không xung (DC, tĩnh) của kênh Đỏ, chia cho tỷ lệ tương ứng của kênh Xanh dương.

  - Công thức (1): $RR = R_{red} / R_{blue} = (AC_{red}/DC_{red}) / (AC_{blue}/DC_{blue})$

- Ước tính SpO2: Có một mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa giá trị $RR$ và $SpO2$. Do đó, $SpO2$ có thể được ước tính bằng một mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) đơn giản:

  - Công thức (2): $SpO2 = RR \cdot \alpha + \beta$ (trong đó $\alpha$ và $\beta$ là các hệ số được tìm thấy qua phân tích hồi quy).

### 4. 🧠 Vai trò của Học máy (ML) và Học sâu (DL)

Để cải thiện độ chính xác vượt ra ngoài mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản, các mô hình ML/DL tiên tiến đã được đề xuất để phân tích dữ liệu video một cách hiệu quả, bao gồm: SVM, CNN, MultiPhys, ST-map, và CL-SpO2Net.

3.5.1 SpO2 on ML

Mục này mô tả các phương pháp Học máy (ML) được sử dụng để ước tính SpO2 không xâm lấn, nhấn mạnh vào tính linh hoạt của chúng.

- Các thuật toán ML tiêu biểu:

  - KNN (K-Nearest Neighbors): Được sử dụng với camera RGB.

  - SVM (Support Vector Machine): Được sử dụng linh hoạt với nhiều nguồn video khác nhau, bao gồm cả video quay bàn tay [203] và video quay khuôn mặt [204] bằng điện thoại thông minh trong điều kiện ánh sáng tự nhiên.

- Phương pháp lai (Hybrid ML/DL):

  - Một phương pháp tiên tiến [205] được nêu bật, kết hợp cả DL và ML.

  - Bước 1 (DL): Dùng một CNN tiền huấn luyện (Pre-trained CNN) để phân tích video khuôn mặt và trích xuất các đặc trưng (features).

  - Bước 2 (ML): Các đặc trưng này sau đó được dùng để huấn luyện một bộ hồi quy XGBoost (một mô hình ML) để ước tính SpO2.

- Hiệu suất: Phương pháp lai (CNN + XGBoost) này cho thấy hiệu suất rất tốt và độ chính xác cao trên hai bộ dữ liệu (UBFC-rPPG và VIPL-HR), với Sai số Tuyệt đối Trung bình (MAE) lần lượt là 0.84 và 1.17.

3.5.2 SpO2 on DL

### 1. 🚀 Các Kỹ thuật DL Tiên tiến

Các nhà nghiên cứu đã áp dụng nhiều kiến trúc DL phức tạp để cải thiện độ chính xác và giảm nhiễu:

- CNN (Mạng nơ-ron tích chập): Thường được sử dụng kết hợp với các thuật toán truyền thống (như POS và CHROM) hoặc các kỹ thuật xử lý video (như EVM - Khuếch đại video) để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu do chuyển động.

- 3D-CNN: Được áp dụng cho các khung video của lòng bàn tay (palm) và bàn tay (hand), hoặc thậm chí trên video hồng ngoại (infrared) của khuôn mặt.

- Các mô hình lai (Hybrid): Kết hợp DL với ML (ví dụ: CL-SpO2Net) để hoạt động hiệu quả với các tập dữ liệu nhỏ.

- Dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data): Một số nghiên cứu đã sử dụng DL để tạo ra dữ liệu tổng hợp, sau đó dùng dữ liệu này để huấn luyện các mô hình CNN, giúp cải thiện hiệu suất.

### 2. 🎯 Ưu điểm và Hiệu suất

- Ưu điểm chính: Khả năng theo dõi bệnh nhân liên tục và từ xa (tại nhà hoặc bệnh viện), giúp tăng sự thoải mái và tuân thủ điều trị.

- Hiệu suất: Về mặt lý thuyết, các mô hình DL cho thấy kết quả rất hứa hẹn, với nhiều nghiên cứu báo cáo Sai số Tuyệt đối Trung bình (MAE) dưới 1.2%.

### 3. ⚠️ Những Hạn chế Lớn và Thách thức

Mặc dù có hiệu suất lý thuyết cao, mục này nhấn mạnh rằng việc áp dụng lâm sàng vẫn còn rất xa và đối mặt với 5 hạn chế lớn:

- Chưa được kiểm chứng lâm sàng: Mức MAE < 1.2% nghe có vẻ tốt, nhưng khả năng áp dụng trong thực tế lâm sàng vẫn cần được điều tra thêm (chưa đủ tin cậy).

- Ít được nghiên cứu: Nghiên cứu về SpO2 vẫn còn hạn chế hơn nhiều so với nghiên cứu về Nhịp tim (HR).

- Khả năng Tổng quát hóa (Generalization): Các mô hình hiện tại không đủ mạnh mẽ. Chúng cần được huấn luyện trên nhiều bộ dữ liệu đa dạng (về nhân khẩu học và điều kiện môi trường) để có thể hoạt động chính xác trên các đối tượng khác nhau.

- Thất bại khi có Chuyển động: Đây là một yếu tố quan trọng. Vẫn còn thiếu các phương pháp có thể ước tính SpO2 một cách đáng tin cậy khi người đó đang chuyển động.

- Thách thức về Thời gian thực: Việc triển khai các mô hình DL phức tạp để đưa ra kết quả SpO2 trong thời gian thực vẫn là một lĩnh vực quan trọng và chưa được giải quyết cho sự phát triển trong tương lai.

3.6 Body temperature estimation

### 1. 🌡️ Tầm quan trọng của Nhiệt độ Cơ thể

- Định nghĩa: BT là một dấu hiệu sinh tồn quan trọng, phản ánh trạng thái viêm nhiễm hoặc trao đổi chất của cơ thể.

- Mức bình thường: Thông thường dao động từ 36.1°C đến 37.2°C.

- Ý nghĩa: Nhiệt độ cao (sốt) hoặc thấp (hạ thân nhiệt) đều là dấu hiệu của các tình trạng y tế (như nhiễm trùng, rối loạn trao đổi chất).

- Vấn đề với phương pháp truyền thống: Các nhiệt kế y tế cần tiếp xúc (touch technologies) tốn nhiều công sức, thời gian, tài nguyên của nhân viên y tế và có thể gây khó chịu cho bệnh nhân.

### 2. 📸 Giải pháp không tiếp xúc và các Thách thức

Giải pháp mới là sử dụng camera kết hợp với các thuật toán Học máy (ML) và Học sâu (DL).

- Các loại Camera được sử dụng:

  - Camera nhiệt (Thermal cameras) / Hồng ngoại (IR): Đây là phương pháp phổ biến và đáng tin cậy nhất để đo nhiệt độ không tiếp xúc.

  - Camera RGB: Một số nghiên cứu mới cũng đang khám phá cách ước tính nhiệt độ từ camera RGB thông thường.

- ⚠️ Những thách thức lớn:

  - Phần cứng: Camera nhiệt chất lượng cao rất đắt tiền và cần phải hiệu chỉnh (calibration) thường xuyên để duy trì độ chính xác.

  - Môi trường: Độ chính xác của camera nhiệt bị ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ/độ ẩm của môi trường và các bề mặt phản chiếu xung quanh.

  - Thuật toán (DL): Các mô hình DL đòi hỏi các bộ dữ liệu cực lớn và đa dạng (về nhân khẩu học, điều kiện môi trường) để có thể huấn luyện một cách đáng tin cậy.

### 3. 🧠 Quy trình và các Thuật toán (ML/DL)

- Quy trình chung: Quá trình thường bao gồm việc quét khuôn mặt. Sau đó, mô hình ML/DL sẽ tự động xác định Vùng quan tâm (ROI) và trích xuất nhiệt độ từ vùng đó.

- Vùng ROI tốt nhất: Các nghiên cứu cho thấy các vùng cụ thể trên mặt cho kết quả đáng tin cậy nhất, chẳng hạn như trán (forehead) hoặc khóe mắt trong (inner corner of the eyes).

- Các ví dụ về thuật toán:

  - KNN: Được sử dụng để phân biệt giữa người khỏe mạnh và người bị nhiễm bệnh.

  - Logistic Regression: Được sử dụng để phân loại bệnh nhân (ví dụ: nhiễm Coronavirus) dựa trên các dấu hiệu sinh tồn (BT từ camera nhiệt, HR/RR từ camera khác).

  - V-TEMP (Video-based temperature): Một phương pháp thú vị sử dụng camera RGB thông thường để ước tính nhiệt độ da dựa trên mô hình phản xạ ánh sáng của da.

  - Mô hình DL (Hybrid): Các mô hình DL tiên tiến (như SSD, YOLOv4-Tiny) thường được dùng làm bước đầu tiên để phát hiện khuôn mặt/đầu một cách chính xác trong ảnh nhiệt. Sau khi có ROI, nhiệt độ được trích xuất (ví dụ: một hệ thống dùng SSD đạt sai số MAE chỉ 0.375°C).

5 Future Research Direction

### 1. 💓 Nhịp tim (HR) và Biến thiên nhịp tim (HRV)

- Vấn đề chính: Nhiễu do chuyển động (Motion artifacts).

- Giải pháp:

  - Phát triển các thuật toán Học sâu (DL) tiên tiến hơn, có khả năng duy trì độ chính xác ngay cả khi người đó đang di chuyển.

  - Sử dụng phương pháp đa phương thức (multimodal): Kết hợp dữ liệu video (iPPG) với các cảm biến sinh trắc học khác (như ECG hoặc PPG tiếp xúc) để kiểm tra và nâng cao độ chính xác.

  - Cải thiện iPPG bằng cách dùng camera độ phân giải cao để nắm bắt các thay đổi cực kỳ tinh vi của màu da.

### 2. 🫁 Nhịp thở (RR)

- Vấn đề chính: Tín hiệu thở (chuyển động của ngực/mặt) rất yếu và dễ bị nhiễu.

- Giải pháp:

  - Tập trung cải thiện các kỹ thuật khuếch đại video (video magnification), làm cho các chuyển động thở nhỏ trở nên rõ ràng hơn.

  - Tích hợp các kiến trúc CNN và mạng hai luồng (dual-path) phức tạp hơn để xử lý các tín hiệu đã được khuếch đại này.

### 3. 🩸 Độ bão hòa oxy (SpO2)

- Vấn đề chính: Khan hiếm dữ liệu và độ chính xác kém trên các tông màu da khác nhau.

- Giải pháp:

  - Xây dựng bộ dữ liệu: Đây là ưu tiên hàng đầu. Cần tạo ra các bộ dữ liệu lớn, đa dạng, bao gồm nhiều tông màu da và các điều kiện ánh sáng khác nhau.

  - Tạo dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data): Sử dụng các mô hình GAN để tạo ra dữ liệu huấn luyện nhân tạo, nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm dữ liệu.

  - Học đa phương thức: Kết hợp nhiều nguồn tín hiệu (ví dụ: RGB, ảnh nhiệt, PPG, ECG) để tăng độ tin cậy.

  - Kỹ thuật Hiệu chỉnh: Phát triển các phương pháp hiệu chỉnh (calibration) để tự động điều chỉnh phép đo dựa trên tông màu da và ánh sáng môi trường.

### 4. 🩺 Huyết áp (BP)

- Vấn đề chính: BP là một chỉ số phức tạp, khó ước tính chính xác từ xa.

- Giải pháp:

  - Sử dụng camera tốc độ khung hình cao (high frame-rate).

  - Chuyển trọng tâm sang phân tích Vận tốc Sóng Mạch (Pulse Wave Velocity - PWV), một chỉ số được chứng minh là có liên quan chặt chẽ đến huyết áp.

### 5. 🌡️ Nhiệt độ Cơ thể (BT)

- Vấn đề chính: Tách biệt nhiệt độ cơ thể khỏi nhiệt độ của môi trường xung quanh.

- Giải pháp:

  - Sử dụng Camera nhiệt/Hồng ngoại (IR): Phát triển các thuật toán tiên tiến có thể phân biệt giữa mẫu nhiệt của cơ thể người và các hiệu ứng nhiệt của môi trường.

  - Phương pháp mới (Dùng RGB): Một hướng đi mới lạ là sử dụng camera RGB và tín hiệu iPPG. Ý tưởng là: nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu (nóng thì máu chảy ra da nhiều hơn, lạnh thì ít hơn). Các mô hình ML/DL sẽ được huấn luyện để tìm ra mối liên hệ giữa các đặc trưng của iPPG (lưu lượng máu) và nhiệt độ cơ thể.